附件1：调研清单

| 序号 | 采购品目名称 | 拟购置数量（台/套） | 主要用途 | 基本配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600MHz核磁共振 (NMR)波谱仪 | 1 | 1、有机化合物结构鉴定和分析，包括小分子量的有机分子、代谢物或天然产物，中等分子量的多肽，和大分子的蛋白质等。 | 1.600M标准腔磁体，机柜，分析软件，工作站，液氮补加管，液氦补加管，60位自动进样器及相应数量的转子，常温液体探头，低温液体探头， UPS电源(6KVA，1小时)，空压机，打印机，安装所需要相应数量的液氮液氦若干升。 |
| 2 | 智能化多参数高通量细胞成像系统 | 1 | 1、细胞信号转导通路、药物筛选研究、蛋白代谢途径和机理等的研究； | 15个以上分析模块:涵盖细胞相关实验如:血管形成;自噬、双核和多核细胞检测 ;酵母筛选、细胞计数;细胞周期、细胞迁移;细胞通路分析、细胞增殖、细胞信号、细胞活力;目标分子聚集、彗星实验 ;共定位;细胞毒性和凋亡、细胞分化与增殖;神经分析模块，脂肪形成;膜分析,线粒体定位;有丝分裂、单极纺锤体检测; 神经生长、通路分析;蛋白表达、蛋白移动 ;蛋白磷酸化、酶激活;细胞囊泡定量检测; 钙流检测;受体内吞受体脱敏，受体循环、克隆和细胞球;肝细胞、转染效率、伤口愈合;斑马鱼(血流)、HE组化;细胞芯片和组织芯片成像分析，可进行自定义扩展功能。 工作站主机配置:装有图像获取工作站，64位，Intel Xeon W3505 以上或者同等级四核 服务器/≥2.53GHz，≥12GB 内存，独立显卡，≥1.2TB SATA 硬盘 。 人工智能分析软件工作站配置:≥Xeon 3.8GHz, ≥4.6GHz turbo, ≥16GB DDR4, ≥1 TB SSD, ≥2 TB HD, Quadro P1000 Graphics 以上或者同等级显卡。 |
| 3 | 高通量质谱成像系统 | 1 | 1、适用于各类大分子化合物的分析，包括蛋白质/多肽、核酸、多糖、合成聚合物等和磷脂类化合物的测定； 2、生物组织质谱成像，获得生物分子的空间分布信息； 3、适用于高通量的蛋白质组学研究。 | 质谱主机、基质喷雾仪 、成像启动包、质谱成像分析软件、蛋白多肽分析软件、384样品靶板、成像用载玻片、基质 3-羟基吡啶甲酸、基质a-氰基-4-羟基肉桂酸、基质2,5-二羟基苯甲酸、基质芥子酸、多肽混合标准品、Standard I 蛋白混合标准品、Standard II 蛋白混合标准品、不间断电源、隔离变压器、工作站电脑 |
| 4 | 超高效液相色谱-离子淌度四极杆飞行时间质谱联用仪 | 1 | - 未知化合物的结构鉴定、空间折叠构象分析； - 分离复杂多类同质异位物质，例如脂类和多糖； - 深入表征药物、生物样品中不同结构构象和同分异构化合物； - 蛋白质翻译后修饰位点分析； - 蛋白质组学、代谢组学、糖组学、脂质组学研究。 等等 | - 超高效液相色谱系统包括：二元泵（含脱气机），自动进样器，自动进样器温控模块，柱温箱 2. 离子淌度四极杆-飞行时间质谱系统包括：ESI离子源，离子淌度四极杆-飞行时间质谱主机 3. 软件及数据库 质谱工作站、METLIN Metabolite PCDL代谢物数据库（含二级质谱图）、商品化定性代谢流分析软件、组学专用数据统计学处理软件、Pathway 通路分析软件、电脑配置不低于CPU: Intel® Xeon® E5-1620v3，内存:8G，硬盘:2T，操作系统: win10 64位专业版正版操作系统 |
| 5 | 超高效液相色谱-三重四极杆线性离子阱质谱联用仪 | 1 | - DNA、核苷酸、多肽等痕量化合物超高灵敏度快速定量分析； - 非挥发性激素、有机污染物定量检测； - 食品、药品、生物样品中非挥发性农残、兽残快速筛查定量； - 蛋白质组学、代谢组学、脂质组学、暴露组学等研究。 | 三重四极杆串联质谱仪、超高效液相色谱仪、ESI离子源、APCI离子源、氮气发生器、数据处理软件、稳压电源、数据处理器 |
| 6 | 超高速分选型流式细胞仪 | 1 | 1、可同时测定病单个细胞中高达18种不同荧光特性，用于各种类型常见及稀有细胞分选，包括分离，纯化或富集培养；具备单克隆分选功能，可同时进行四路分选。 | 1、5激光18色主机，散射光检测器，，单克隆分选装置； 2、液流系统，包括鞘液桶、清洗液桶、关机液桶、废液桶等； 3、数据处理系统，≥8GB内存 ，≥1TB硬盘，内置配备主分析软件一套； 4、进样管不少于1000支. |
| 7 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 1、DNA、核苷酸、多肽等痕量化合物超高灵敏度快速定量分析； 2、非挥发性激素、有机污染物定量检测； 3、食品、药品、生物样品中非挥发性农残、兽残快速筛查定量； 4、蛋白质组学、代谢组学、脂质组学、暴露组学等研究。 | 1、超高效液相色谱系统包括：四元超高压梯度泵（含真空脱气装置），自动进样器，高容量柱温箱，超洁净管线工具包。 2、串联四极杆质谱系统包括：ESI离子源，串联四极杆质谱主机，质谱软件，工作站。 3、商品化中心碳代谢靶向代谢组学数据库及方法包 4、辅助设备：不间断电源，氮气发生器 5、电脑配置不低于CPU：Intel Xeon E5-1620v3，内存:8G，硬盘:2TGB，，操作系统: win10 64位专业版正版操作系统 |
| 8 | 3D单分子超分辨成像系统 | 1 | 1.细胞器形貌的分析，小分子、蛋白的计数和共定位研究； 2.蛋白复合物结构的辅助解析等。 | 单分子定位超分辨模块、电子控制系统、四通道高功率激光器系统、高速sCMOS相机、研究级倒置荧光显微镜、防震平台一套、高配置工作站 |
| 9 | 生物分子相互作用分析系统 | 1 | 1、药物筛选、分子结构研究等。 | 8通道生物分子相互作用分析系统主机、仪器控制器、蛋白A生物传感器或芯片≥96、只链霉亲和素生物传感器或芯片≥96只、His标签捕获生物传感器或芯片≥96只、数据采集软件、数据分析软件、高通量数据分析软件 |
| 10 | 激光显微共焦拉曼光谱仪 | 1 | 1、分析中药单体或化学药中的组分。 2、物质的分子结构信息。这对于研究中药单体或化学药的分子结构、活性基团以及它们与生物体相互作用的机制具有重要意义。 3、检测样品中微量成分 4、用于鉴别中药单体或化学药的真伪； | 拉曼光谱仪主机、CCD检测器、显微镜及物镜共聚焦组件、3色激光器及光学元件、高精度XYZ三维自动平台、快速大面积成像附件、自动聚焦成像附件、数据库附件、控制器及软件、光学平台 |
| 11 | 细胞能量代谢分析仪 | 1 | 1、科研创新药物开发等等 | 细胞能量代谢分析系统、控制系统、起始耗材包 |
| 12 | 全景数字切片荧光扫描系统 | 1 | 1、能够对HE切片、 免疫组化、原位杂交、组织芯片等具有切片载体的样本快速扫描，自动将目标样品精准快速地转换为高清晰的数字图像；扫描速度快，对焦和图像拼接快，及时出图, 3、通过硬件与软件的合，快速实现全视野高分辨率的扫描拼接，并可以长时间保存、随时调用，多方分享。 | 采集硬件（包括光学物镜）和操作软件需为同一品牌、单个样品夹具上样通量≥6个、光学成像采集倍率同时满足不低于6个倍率的电动切换、荧光通道不低于6个、分析软件功能 |
| 13 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 1、用于药物、生物样品中化合物、多肽的常规检测； 2、合成药物：抗生素、抗忧郁药物、黄胺类药等常规定性定量分析； 3、天然药物生物碱（吲哚碱、颠茄碱、鸦片碱、强心甙）等常规定性定量分析； | 超高效液相色谱主机（含四元泵，自动进样器，柱温箱等）、仪器安装工具包、仪器控制软件、二极管阵列检测器、二极管阵列流通池、荧光检测器、荧光检测器流通池、电雾式检测器、色谱柱、样品瓶、仪器控制工作站、打印机、氮气发生器 |
| 14 | 气相色谱-四极杆质谱联用仪 | 1 | 1、用于检测常见的挥发或半挥发性有机化合物，主要用于药物、生物样品中挥发性有机物的定性与定量分析。 | 气相色谱仪主机（柱温箱）、分流/不分流进样口、质谱接口、质谱检测器、三合一自动进样器、气相色谱安装工具包、质谱软件工作站（预装质谱软件，配置不低于：Intel 4核CPU, 8GB内存, 500GB硬盘,，DVD/CD-RW, windows10 64位专业版操作系统，黑白激光打印机）、不间断电源（6Kva，延时1小时）、氦气钢瓶及减压阀 |
| 15 | 超高速离心机 | 1 | 1、主要应用于对生物细胞、病毒及亚细胞组份、血清、蛋白梯度、脂蛋白、RNA梯度沉淀、质粒DNA分离提纯及其它生物大分子以及有机物、无机物溶液、悬浮液及胶体溶液等样品进行分离、浓缩、提取等； | ≥100,000rpm智能型超速离心机，内置带软件和数据库电脑、定角转头、定角转头、水平转头、热封器以及随机所有配套工具。 |
| 16 | 单克隆细胞挑选系统 | 1 | 1、应用于包括细胞系开发、CRISPR介导的基因编辑、罕见细胞分离、单克隆抗体筛选和单细胞基因组学等； | 单细胞分离系、微型计算机含预装操作和分析软件、故障排查工具包、一次性感应分配吸头、细胞过滤器、包含甲基纤维素溶液（不含血清、不含动物成分、不含谷氨酰胺）、无菌广口吸头1盒、清洗槽4个 |
| 17 | 细胞及组织零磁医学检测仪 | 2 | - 用于提供细胞培养和磁场测试所需的近零磁环境，放置在标准无菌培养箱内实现细胞培养需要的恒温、恒湿、无菌、零磁等要求，并测量、分析在近零磁环境下的细胞分裂、刺激反应等状态下的活动/运动状态下产生的生物磁信号，为研究组织细胞的生理/病理功能及其生物磁机制提供数据支持。 - 可用于检测离体后在运动状态下细胞产生的生物磁信号，用于研究变异细胞和正常细胞间差异； - 可用于检测离体后在运动状态下组织产生的生物磁信号，用于研究不同组织间磁信号的差异； - 软件支持单次或定时循环采集，可实时显示磁场时域图和频域图信息；支持数据导出。 | 磁屏蔽系统、磁信号检测系统、数据采集模块、样品平台、数据分析工作站（系统Win10及以上，CPU: i5-10代及以上,硬盘容量不少于512G）。 |
| 18 | 分光光度计 | 1 | 1、用于测定物质中化学成分的含量占比、材料的吸收及穿透特性、镜片的透过率和反射率以及透镜的透过率，可为样品的性能进行数据评价分析。 | 紫外可见近红外分光光度计主机、工作站、紧贴透射支架、Ф60mm积分球； |
| 19 | 中药新药智能自动化融合创新平台 | 1 | - 应用于中药一站式的自动化提取、分离、纯化、分析和功效评价； - 通过工程化和自动化集成，可用于快速构建中药化学库和活性成分筛选库； - 用于中药及复方活性成分、组分的结构及活性智能测定与分析； - 适用于中药复方效应物质鉴定、创新中药的快速发现等研究领域。 | 平台包括以下主要工站和功能模块： 1、自动存储堆栈工站 能实现多种不同类型样本、耗材的自动化进出和储存，通过管理和控制耗材和样本的存储，包括资源的存储、分配、释放、扩展等操作。实现对耗材和样本进行统一管理。 2、复合式AGV机器人 能以实现自动抓取、搬运、放置物料，自主导航，准确到达目标位置。AGV小车和机械臂协同工作，实现自动上料、下料、装配自动化的生产线操作。实时采集环境数据，并通过网络传输到监控系统，实现对生产过程的监控和数据分析。 3、自动离心过滤工站 能同时处理多个样品，实现中药提取液快速高效的自动过滤、离心。 4、摇床自动振荡孵育工站 通过自动将样品放入摇床中，并由远程软件控制摇床摇动、温度等参数，实现自动化中药提取。 5、自动离心浓缩工站 包含自动离心浓缩模块、样本转移模块和开关盖模块，可实现样本自动化真空离心浓缩无需人工介入即可将大量的样品溶液浓缩为较小的体积。 6、自动冻干工站 样本自动进出的冷冻干燥系统，可实现在无人值守的条件下将样本脱水和干燥的实验流程。 7、自动复溶稀释工站 包括高精度加液模块、大体积加样模块、开关盖模块、试剂管离心模块、超声溶解模块等，实现干燥后馏份的溶解（复溶）、稀释和转移流程自动化。 8、中压分离工站 能实现全自动化完成中压制备色谱分离流程，通过样本的自动上样和自动馏份收集，实现将混合物和中药样品进行分段处理、将含有杂质的化合物提纯、富集目标化合物等功能。 9、中压分离自动上样工站 能自动化实现中压制备色谱分离前两种不同类型的上样流程，用于分离中药或混合物中的成分。干法上样：硅胶和样品进行自动化均匀混合，溶剂旋干，自动上样。湿法上样：自动选择适合的溶剂溶解中药样品组分，自动上样。 10、LC-MS分析工站 包括开关盖模块、移液模块、多种类型样本管抓手、半制备HPLC和半制备LC-MS模组。样本经自动化移液、过滤后进入LC-MS设备。将分离后的化合物通过HPLC或者LCMS检测进行自动化鉴定和定量分析。 11、LC-MS分析工站（Q-TOF） 自动化实现样本移液、过滤后进入LC-MS（配Q-TOF），并通过远程软件调出相关的分析方法进行中药组分的方向。可实现对样本成分高分辨率、离子碎裂、宽质量范围、高灵敏度的检测。用于分析和鉴定复杂中药样品中的化合物，提供高分辨率、高灵敏度和高质量的质谱数据。 12、高压分离工站 包括抓管手、耗材载架和高压制备色谱等模块。实现样本自动化进出高压分离色谱，实现全自动化分离混合物、纯化化合物。可以在较短的时间内处理大量的样品完成分离和纯化过程，适用于需要大量纯化的化合物。 13、自动称量、贴标工站 对自动化实验流程中的样本瓶或样本管进行自动称量、自动贴标签的操作，使得系统和用户可以追溯样本的来源和重量。 14、细胞学分析工站 自动化对分离的馏份或产物进行高通量的细胞活性筛选检测流程，包括馏份稀释和分液，细胞铺板、细胞自动化培养，细胞活性自动化检测，细胞自动成像检测等流程。可以在馏份或产物筛选过程中提高效率和准确度。 15、智能实验室中央控制系统 可以调度多台AGV小车，并控制平台中所有的自动化工站和设备，实现实验流程的自动化调度和流转，满足不同实验流程下系统全自动运行。同时可以实时收集和显示系统中各设备的运行情况及实验流程的运行进展情况，并整理成不同类型和规格的图表，用户可以在远程设备上实时查看处理。 16、智能算法平台 LC\MS（Q-TOF）智能算法平台：根据所选中药成分的化学性质和分析目标，建立合适的分析方法，根据谱图数据特点，通过智能分析算法，可以自动识别中药提取物中成分复杂度，判断下一步的分离制备手段和方法； 中药成分结构分析鉴定平台：自动处理获得的碳谱数据，通过微谱数据库的自动查询和比对，快速推断出相关中药成分的相似或确定结构； 内涵智能算法平台：高精度的细胞表型技术进行高通量的生物活性筛选，可以有效地研究中药复方的作用机制和靶点。 |